# Расчетно-графическое задание №1 (гр. ВВз-31)

(построения выполнить в масштабе на миллиметровой бумаге формата А4

с необходимыми расчетами на обратной стороне)

Построить эпюры бытового zg и дополнительного zр давлений по глубине грунтового массива для расчетной схемы, представленной на рис. 1 (см. лист 2) и определить графически сжимаемую (активную) толщу основания фундамента Н (0,2zg=zр).

| Вариант (№ по списку) | ## Грунт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Равномерная нагрузка от фундамента |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 слой -суглинок |  | 2 слой - супесь |  | 3 слой – песок |  |  |  |  | 4 слой - глина |  |  |  |
|  | 1, кН/м3 | h1, м | 2, кН/м3 | h2, м | 3, кН/м3 | s, кН/м3 | e | h3, м | h/ 3, м | 4, кН/м3 | h4, м | соотн. сторон =l/b | Интен-сивность, р, кН/м2 |
| 1 | 17,8 | 1,5 | 18,8 | 1,5 | 18,4 | 26,6 | 0,56 | 0,7 | 0,8 | 18,9 | 1,5 | 10 | 340 |
| 2 | 17,9 | 1,4 | 17,8 | 1,6 | 18,5 | 26,6 | 0,57 | 0,8 | 0,7 | 19 | 1,5 | 10 | 330 |
| 3 | 18 | 1,3 | 17,9 | 1,7 | 18,6 | 26,6 | 0,58 | 0,9 | 0,6 | 19,1 | 1,5 | 10 | 320 |
| 4 | 18,1 | 1,2 | 18 | 1,8 | 18,7 | 26,5 | 0,59 | 1 | 0,5 | 19,2 | 1,5 | 5 | 310 |
| 5 | 18,2 | 1,1 | 18,1 | 1,9 | 17,8 | 26,5 | 0,6 | 0,5 | 1 | 19,3 | 1,5 | 5 | 300 |
| 6 | 18,3 | 1 | 18,2 | 2 | 17,9 | 26,5 | 0,61 | 0,6 | 0,9 | 19,4 | 1,5 | 5 | 290 |
| 7 | 18,4 | 1,5 | 18,3 | 1,5 | 18 | 26,5 | 0,62 | 0,8 | 0,7 | 19,5 | 1,5 | 3,2 | 280 |
| 8 | 18,5 | 1,6 | 18,4 | 1,4 | 18,1 | 26,5 | 0,63 | 0,7 | 0,8 | 19,6 | 1,5 | 3,2 | 270 |
| 9 | 18,6 | 1,7 | 18,5 | 1,3 | 18,2 | 26,5 | 0,64 | 0,6 | 0,9 | 19,7 | 1,5 | 3,2 | 260 |
| 10 | 18,7 | 1,8 | 18,6 | 1,2 | 18,3 | 26,5 | 0,65 | 0,5 | 1 | 19,8 | 1,5 | 3,2 | 250 |
| 11 | 18,8 | 1,9 | 18,7 | 1,1 | 18,4 | 26,7 | 0,66 | 1 | 0,5 | 19,9 | 1,5 | 2,4 | 240 |
| 12 | 17,8 | 2 | 17,8 | 1 | 18,5 | 26,7 | 0,67 | 0,9 | 0,6 | 20 | 1,5 | 2,4 | 230 |
| 13 | 17,9 | 1,5 | 17,9 | 1,5 | 18,6 | 26,7 | 0,68 | 0,8 | 0,7 | 20,1 | 1,5 | 2,4 | 220 |
| 14 | 18 | 1,5 | 18 | 1,4 | 18,7 | 26,7 | 0,69 | 0,7 | 0,8 | 20,2 | 1,6 | 2,4 | 210 |
| 15 | 18,1 | 1,5 | 18,1 | 1,3 | 18,8 | 26,7 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 20,3 | 1,7 | 1,8 | 200 |
| 16 | 18,2 | 1,5 | 18,2 | 1,2 | 18,9 | 26,7 | 0,71 | 0,5 | 1 | 20,4 | 1,8 | 1,8 | 190 |
| 17 | 18,3 | 1,5 | 18,3 | 1,1 | 19 | 26,7 | 0,72 | 1 | 0,5 | 20,5 | 1,9 | 1,8 | 180 |
| 18 | 18,4 | 1,5 | 18,4 | 1 | 19,1 | 26,8 | 0,73 | 0,9 | 0,6 | 20,6 | 2 | 1,8 | 170 |
| 19 | 18,5 | 1,5 | 18,5 | 1,5 | 19,2 | 26,8 | 0,74 | 0,7 | 0,8 | 20,7 | 1,5 | 1,4 | 160 |
| 20 | 18,6 | 1,3 | 18,6 | 1,5 | 19,3 | 26,8 | 0,75 | 0,8 | 0,7 | 20,8 | 1,7 | 1,4 | 150 |
| 21 | 18,7 | 1,2 | 18,7 | 1,5 | 19,4 | 26,8 | 0,76 | 0,9 | 0,6 | 20,9 | 1,8 | 1,4 | 140 |
| 22 | 18,8 | 1,1 | 18,8 | 1,5 | 19,5 | 26,8 | 0,77 | 1 | 0,5 | 21 | 1,9 | 1 | 130 |
| 23 | 18,2 | 1 | 17,8 | 1,5 | 19,6 | 26,8 | 0,78 | 0,5 | 1 | 21,1 | 2 | 1 | 120 |
| 24 | 18,3 | 1,5 | 17,9 | 1,5 | 19,7 | 26,8 | 0,79 | 0,6 | 0,9 | 21,2 | 1,5 | 1 | 110 |
| 25 | 18,4 | 1,5 | 18,6 | 1,5 | 19,8 | 26,8 | 0,8 | 1 | 0,5 | 21,3 | 1,5 | круглый | 100 |
| 26 | 18,8 | 1,1 | 18,8 | 1,5 | 19,5 | 26,8 | 0,77 | 1 | 0,5 | 21 | 1,9 | 1,4 | 190 |
| 27 | 18,2 | 1 | 17,8 | 1,5 | 19,6 | 26,8 | 0,78 | 0,5 | 1 | 21,1 | 2 | 1,4 | 180 |
| 28 | 18,3 | 1,5 | 17,9 | 1,5 | 19,7 | 26,8 | 0,79 | 0,6 | 0,9 | 21,2 | 1,5 | 1,4 | 170 |
| 29 | 18,4 | 1,5 | 18,6 | 1,5 | 19,8 | 26,8 | 0,8 | 1 | 0,5 | 21,3 | 1,5 | 1,8 | 160 |
| 30 | 18,2 | 1,1 | 17,9 | 1,9 | 19,1 | 26,6 | 0,64 | 1 | 0,5 | 19,6 | 1,5 | 1,4 | 190 |
| 31 | 18,2 | 1 | 17,9 | 2 | 19,2 | 26,6 | 0,63 | 0,9 | 0,6 | 19,5 | 1,5 | 1,4 | 180 |
| 32 | 18,1 | 1,5 | 18 | 1,5 | 19,3 | 26,5 | 0,62 | 0,7 | 0,8 | 19,4 | 1,5 | 1,4 | 170 |
| 33 | 18,1 | 1,6 | 18 | 1,4 | 19,4 | 26,5 | 0,61 | 0,8 | 0,7 | 19,3 | 1,5 | 1,8 | 160 |
| 34 | 18 | 1,7 | 18,1 | 1,3 | 19,5 | 26,5 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 19,2 | 1,5 | 1,8 | 150 |