Форма № Н-6.01

ХАРЬКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Кафедра геотехніки та підземних споруд

# Індивідуальне завдання

з дисципліни «Механіка грунтів та інженерні вишукування»

на тему:

«РОЗРАХУНОК МАСИВНОЇ ТА ГНУЧКОЇ

ПІДПІРНИХ СТІНОК»

Студента (ки) _____ курсу ______ групи

напряму підготовки__________________

__________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник:

проф. кафедри ГПС,

д.т.н. Самородов О.В.

Національна шкала  ________________

Кількість балів: ______Оцінка:  ECTS ______

Члени комісії          ________________  ___________________________

(підпис)                        (прізвище та ініціали)

________________  ___________________________

(підпис)                        (прізвище та ініціали)

________________  ___________________________

(підпис)                         (прізвище та ініціали

м. Харків - 20 __  рік

Содержание

Исходные данные……………………………………………………………

Введение……………………………………………………………………..

1. Определение давлений, действующих на подпорную стенку…………

2. Определение ширины подошвы фундамента

массивной подпорной стенки и усилий,

возникающих по подошве от внешних нагрузок………………………….

3. Расчет устойчивости массивной подпорной стенки……………………

4. Расчет гибкой подпорной стенки………………………………………..

ВВЕДЕНИЕ

Цель курсовой работы – закрепление теоретических знаний по теории давления грунта на ограждающие конструкции и приобретение практических навыков в проектировании подпорных стенок.

Подпорной стеной называют конструкцию, предназначенную для удержания грунтового массива от обрушения при крутизне откоса более предельного. Подпорные стены являются одним из наиболее распространенных инженерных сооружений на железных и автомобильных дорогах, при устройствах котлованов, выемок, траншей.

а)

б)

Рис. 1 - Откосы:

а – естественный; б – удерживаемый от обрушения подпорной стеной

При строительстве дорог нередко выемкой подрезают природные откосы, сохраняющие свою устойчивость при угле φ0, называемом углом естественного откоса. Новый откос с углом φ, превышающим величину φ0, не может быть устойчивым и непременно обрушится, если его не поддержать подпорной стеной (рис. 1). В таком случае на подпорную стену грунтовый массив будет оказывать давление, которое является следствием веса грунта. Подпорные стены по конструкции подразделяют на массивные (гравитационные), тонкостенные и шпунтовые (гибкие) (рис. 2). Устойчивость массивных стен (рис. 2, а) обеспечивается их собственным весом, а тонкостенных подпорных стен (рис. 2, б) – собственным весом и весом грунта, лежащего на тонкостенных консольных плитах.

а)                                                                                    б)

в)

Рис. 2 - Подпорные стены:

а – массивная;  б – тонкостенная; в – шпунтовая;

1 –  анкерная свая, 2 – тяж, 3 – распорка

Устойчивость шпунтовых (гибких) стенок (рис. 2, в) обеспечивается защемлением их в грунтовом основании в сочетании с тяжами 2, закрепленными за анкерную конструкцию (например, сваю 1), либо постановкой распорок 3 (рис. 2, в).

Массивная подпорная стена состоит непосредственно из тела стены и ее фундамента (рис. 3). Грань стены АВ называют задней гранью, а грунт, лежащий за ней - засыпкой. Нижняя плоскость АЕ называется подошвой фундамента стены.

Рис. 3 - Элементы подпорной стены:

1 – тело; 2 – фундамент; 3 – засыпка

Давление, оказываемое грунтом засыпки на заднюю грань стены и нагрузки на ее поверхности, может реализоваться в разных видах и значениях, в зависимости от конструктивных особенностей стены, от прочностных характеристик грунта засыпки и основания, от величины и направления перемещений стенки.

При отсутствии перемещения стенки в сторону от засыпки давление реализуется в виде давления покоя Е0. Активное давление грунта Еа (распор) реализуется при перемещении  стенки в сторону от засыпки и соответствует минимальному значению давления грунта.  Пассивное давление Ер (отпор стены) реализуется при перемещениях стены в сторону засыпки соответствует максимальному значению давления грунта.

Изменение давления грунта в зависимости от перемещения стенки U представлено на рис. 4.

Рис. 4 - Изменение давления грунта засыпки Е на подпорную стену в зависимости от ее перемещения U

Обычно в инженерных расчетах используют величину активного давления Еа, которое реализуется при достаточно малых перемещениях стенки. В этом случае конструкция стены получается более экономичной, чем в расчетах с использованием давления покоя Е0. Под воздействием активного давления Еа стена получает обычно небольшую величину перемещения от засыпки, которое не может, как правило, реализовать полную величину отпора Ер. Для реализации полной величины Ер потребуется такая величина перемещения (вследствие уплотняемости грунта), которая не может быть допущена в условиях нормальной эксплуатации стены.

Поэтому к величине пассивного отпора относятся с осторожностью: при проектировании подпорных стен для транспортного строительства допускается вводить в расчеты только треть реализованного отпора, а в других видах строительства его, как правило, не учитывают.

- Определение давлений, действующих на подпорную стенку

Для определения давлений на подпорную стенку упрощенно принимаем независимое действие давления грунта и нагрузки на поверхности засыпки, при этом невыгоднейшие углы наклона призмы обрушения θа (в случае активного давления грунта) и призмы выпирания θр (в случае пассивного давления грунта - отпора) равны:

θа=450+ϕ12=____________град.

θр=450−ϕ12=____________град.

а) Коэффициенты активного и пассивного давлений грунта на подпорную стенку соответственно равны:

λa=tg2450−ϕ12=_______________ед.

λp=tg2450+ϕ12=_______________ед.

б) Нижняя ордината активного давления однородного грунта с объемным весом γ на подпорную стенку высотой Н равна:

σaγ=γ1Hλa=_______________кН/м2

в) Нижняя ордината пассивного давления однородного грунта с объемным весом γ на подпорную стенку, заглубленную на величину d равна:

σpγ=γ1dλp=_______________ кН/м2

г) Интенсивность активного давления на стенку от местной нагрузки на поверхности q равно:

σaq=qλa=_______________ кН/м2

На рис. 1.1 схематично представлено распределение давлений на подпорную стенку.

Рис. 1.1 – Распределение давлений на подпорную стенку

Для определения усилий по подошве фундаментной части подпорной стенки вычислим равнодействующие эпюр давления и расстояния от них до отметки подошвы фундамента.

д) Определим равнодействующие давлений, которые численно равны площадям эпюр давлений:

- равнодействующая активного давления грунта равна:

Eaγ=σaγH2=_______________кН

- равнодействующая активного давления грунта от местной нагрузки на поверхности равна (hq определяется ниже):

Eaq=σaqhq=_______________кН

- равнодействующая пассивного давления грунта равна:

Epγ=σpγd2=_______________кН

е) Определим расстояния от линий приложения равнодействующих, которые, как известно, прикладываются в центрах тяжестей эпюр, до отметки подошвы фундамента (см. обозначения на рис. 1.1):

zaγ=H3=_______________м

zрγ=d3=_______________м

Для определения zaq необходимо найти высоту на подпорной стенке hq, куда передается давление от местной нагрузки на поверхности q. На рис. 1.2 показан один из методов определения давления от местной нагрузки на поверхности с одной плоскостью скольжения θа. При этом могут быть найдены величины:

hq1=a⋅tgθa=_______________м

hq=a+stgθa−hq1=___________________м

hq2=H−hq1−hq=_______________м

Теперь определим «плечо» приложения равнодействующей от местной нагрузки на поверхности zaq. При этом следует обратить внимание на характер передачи этого давления и выбрать один из вариантов:

- если hq2>0, тогда:

zaq=hq2+hq2=_______________м

- если hq2<0, т.е. является величиной отрицательной, значит часть нагрузки передается ниже уровня подошвы подпорной стенки, которая не учитывается, тогда:

zaq=H−hq12=_______________м

- если hq2≃0, тогда:

zaq=hq2=_______________м

- если hq1≥H, тогда давление от нагрузки на поверхности в дальнейших расчетах не учитывается вообще.

Рис. 1.2 – Определение давления от местной нагрузки на поверхности

- Определение ширины подошвы фундамента массивной подпорной стенки и усилий, возникающих по подошве от внешних нагрузок (рис. 2.1)

Рис. 2.1 – К определению ширины подошвы фундаментной части

и усилий по подошве

а) Момент по подошве фундамента равен:

M=Eaγ⋅zaγ+Eaq⋅zaq−Epγ⋅zpγ=______________________________кН∙м

б) Собственный вес подпорной стенки или вертикальное усилие в т. О равно:

G=Fv=Hb−0,6H−dγb=____________________кН

где γb=24кНм3 - объёмный вес бетона,

b – ширина подошвы фундаментной части подпорной стенки (определяется ниже), м.

Ширину фундаментной части подпорной стенки b предварительно найдем из условия равенства нулю минимального краевого напряжения, которое, как известно, определяется по формуле:

pmin=FvA−MW=0,

где А – площадь фундаментной части, равная b∙1погонный метр (т.к. рассматривается достаточно длинное сооружение);

W – момент сопротивления сечения, равный W=b2⋅16,

тогда условие будет иметь вид:

pmin=Fvb−6Mb2=0,

из которого, решая квадратное уравнение, найдем ширину подошвы b, предварительно подставив величину Fv:

b=0,61−1Н+0,61−1Н2+24Мγb⋅H2=______________________________м

В случае правильно найденных величин b и Fv, удовлетворение условию равенства нулю минимальных краевых давлений на основание будет выполнено:

pmin=Fvb−6Mb2≃_________________________кН/м2

Проведем проверку допустимых максимальных краевых давлений на основаниеpmax, для этого сначала определим расчетное сопротивление грунта R для полученной ширины подошвы b по формуле:

R=γc1⋅γc2kMγ⋅b⋅γ2⋅kz+Mq⋅d⋅γ1+Mc⋅c2=___________________________________________________________________кН/м2

где γс1 и γс2 - коэффициенты, определяемые по таблице Е.7 (прилагается), в зависимости от вида и состояния грунта под подошвой, а также жесткости сооружения (в нашем случае жесткость LH = 4 и более);

Mγ, Mq и Mc - коэффициенты, определяемые по таблице Е.8 (прилагается), в зависимости от угла внутреннего трения грунта под подошвой ϕ2;

k=kz=1 - коэффициенты, учитывающие достоверность определения физико-механических характеристик грунта и величину ширины подошвы фундамента (в нашем случае коэффициенты равны единице).

Должно выполняться вышеупомянутое условие:

pmax=Fvb+6Mb2=_________________________1,2R=_________ кН/м2

В случае невыполнения этого условия необходимо немного увеличить ширину фундамента b и повторно все пересчитать, начиная от определения усилия N.

- Расчет устойчивости массивной подпорной стенки

Проверку устойчивости подпорной стенки выполним методом ломанных поверхностей скольжения при 3-х вариантах потери устойчивости:

- при плоском сдвиге по подошве - β=0;

- при глубинных сдвигах - β=ϕ22 и β=ϕ2.

а) потеря устойчивости при сдвиге по подошве (β=0) – рис. 3.1

Рис. 3.1 – К определению устойчивости против сдвига по подошве при β=0

Сумма проекций всех сдвигающих сил на горизонтальную ось равна:

ΣFsa=Eaγ+Eaq=____________________кН

Сумма проекций всех удерживающих сил на горизонтальную ось равна:

ΣFsr=Epγ+Fv⋅tgϕ2+b⋅c2=__________________________кН

в этом случае прочностные характеристики основания принимаются не больше определенных величин: ϕ2≤300, а с≤5кН/м2.

Устойчивость будет обеспечена в случае выполнения условия:

ΣFsa≤γc⋅ΣFsrγn=_____________________ кН

где γc - коэффициент условий работы, равный 0,9;

γn - коэффициент надежности, равный 1,15.

При глубинных сдвигах оказывать сопротивление будет некоторая часть грунта под подошвой фундамента глубиной hp=b⋅tgβ, а коэффициент пассивного давления грунта будет равен:

λp2=tg2450+ϕ22=_________________________ед.

б) потеря устойчивости при глубинном сдвиге (β=ϕ22) – рис. 3.2

Рис. 3.2 – К определению устойчивости при глубинном сдвиге при β=ϕ22

Сумма проекций всех сдвигающих сил на горизонтальную ось равна:

ΣFsa=Eaγ+Eaq=_____________________кН

Сумма проекций всех удерживающих сил на горизонтальную ось равна:

ΣFsr=Epγ+Epγ1+Fv⋅tgϕ2−β+b⋅c2=__________________________кН

где Epγ1 - равнодействующая пассивного давления грунта, действующего по глубине hp=b⋅tgϕ22=________________м

тогда Epγ1=hpγ1⋅d⋅λp22+γ1⋅d+γ2⋅hp⋅λp22=______________________кН

Устойчивость будет обеспечена в случае выполнения условия:

ΣFsa≤γc⋅ΣFsrγn=_______________________ кН

где γc - коэффициент условий работы, равный 0,9;

γn - коэффициент надежности, равный 1,15.

в) потеря устойчивости при глубинном сдвиге (β=ϕ2) – рис. 3.3

Рис. 3.3 – К определению устойчивости при глубинном сдвиге при β=ϕ2

Сумма проекций всех сдвигающих сил на горизонтальную ось равна:

ΣFsa=Eaγ+Eaq=___________________кН

Сумма проекций всех удерживающих сил на горизонтальную ось равна:

ΣFsr=Epγ+Epγ1+Fv⋅tgϕ2−β+b⋅c2=___________________________кН

где Epγ1 - равнодействующая пассивного давления грунта, действующего по глубине hp=b⋅tgϕ2=________________м

тогда Epγ1=hpγ1⋅d⋅λp22+γ1⋅d+γ2⋅hp⋅λp22=_______________________кН

Устойчивость будет обеспечена в случае выполнения условия:

ΣFsa≤γc⋅ΣFsrγn=______________________кН

где γc - коэффициент условий работы, равный 0,9;

γn - коэффициент надежности, равный 1,15.

- Расчет гибкой подпорной стенки

Расчет гибкой подпорной стенки из ряда буронабивных свай заключается в определении внешних усилий в месте «заделки» ее в грунт и подборе площади арматуры для восприятия максимального изгибающего моментного усилия Mmax на некоторой глубине z.

Расчет ведем согласно «Руководства по проектированию свайных фундаментов» (НИИОСП им. Н.М. Герсеванова, Москва, 1980.) для одиночной сваи, находящейся в упругой линейно-деформируемой среде с линейно-возрастающем по глубине коэффициентом жесткости (постели) Cz, равным:

Cz=K∙z, кН/м3,

где z – глубина расположения сечения сваи в грунте, м;

К – коэффициент пропорциональности, определяемый в зависимости от вида грунта по таблице Н.8.1 (прилагается), кН/м4, и уменьшенный в 3 раза с учетом коэффициента условия работы γс=3.

Определим в уровне заделки сваи в грунт усилия М0 и Н0 от давления грунта на консольную часть стенки:

H0=Eaγ+Eaq=___________________кН

M0=Eaγ⋅zaγ+Eaq⋅zaq=_______________________кН∙м

Приведенная расчетная схема взаимодействия сваи с окружающим грунтом представлена на рис. 4.1.

Рис. 4.1 – Схема взаимодействия сваи с линейно-деформируемой средой

Найдем некоторые вспомогательные величины для дальнейших расчетов.

Коэффициент деформации равен

αд=5К⋅bcEcm⋅I=____________________1/м,

где bc=1 – условная ширина сваи, м (в нашем случае, равная шагу между сваями в ряду);

Ecm∙I – изгибная жесткость сваи, кН∙м2:

Ecm≈3,0∙107 кН/м2 – модуль упругости бетона;

I=π⋅D464=_________________ м4   - момент инерции круглого сечения;

D – диаметр сваи, м.

Приведенная глубина погружения сваи в грунт равна:

l=l⋅αд=___________________ед.

Для нахождения перемещения y0 и угла поворота ψ0 головы сваи, а также момента Mz по глубине сваи пользуемся табличным методом Руководства.

Горизонтальное перемещение головы сваи (т. О) будет равно:

y0=1αд2⋅EcmIF1z⋅M0+1αдL1z⋅H0=_______________________________м,

где F1z=1,622 и L1z=2,445 - функции, принимаемые по табл. 8 при l=4 и z=αдz=0.

Угол поворота головы сваи (т. О) будет равен:

ψ0=1αдEcmIF2z⋅M0+1αдL2z⋅H0=_____________________________ рад.,

где F2z=1,751 и L2z=1,622 - функции, принимаемые по табл. 8 Руководства при l=4 и z=αдz=0.

Значения изгибающих моментов Mzі по длине сваи на различных глубинах zі будут определяться по формуле:

Mzі=F3z⋅M0+1αдL3z⋅H0, кН∙м,

где F3z и L3z - функции, принимаемые по табл. 8 Руководства при l=4 и соответственно приведенной глубине расположения сечения сваи, равной zi=αдzi.

Результаты расчета сведем в табл. 4.1, и построим эпюру Мz рис. 4.2.

Таблица 4.1 – Значения Мzі

| Прив. глубина | Абс. глубина | Функция | Функция | Первый член | Второй член | Изгибающий момент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zi=αдzi | zi=ziαд | F3z | L3z | F3z⋅M0 | 1αдL3z⋅H0 | Мzі, кН∙м |
| 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |
| 0,32 |  | 0,993 | 0,308 |  |  |  |
| 0,72 |  | 0,933 | 0,603 |  |  |  |
| 1,12 |  | 0,806 | 0,75 |  |  |  |
| 1,52 |  | 0,631 | 0,75 |  |  |  |
| 1,92 |  | 0,442 | 0,64 |  |  |  |
| 2,32 |  | 0,271 | 0,472 |  |  |  |
| 2,72 |  | 0,139 | 0,294 |  |  |  |
| 3,12 |  | 0,053 | 0,141 |  |  |  |
| 3,52 |  | 0,011 | 0,038 |  |  |  |
| 3,92 |  | 0 | 0 |  |  |  |

Рис. 4.2 – Эпюра Мz

Максимальный момент  равен

Mmax=___________ кН∙м  на  глубине z= _____м.

Дальнейшие расчеты производим с помощью формул и графиков «Пособия по проектированию железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к предыдущим номам СНиП 2.03.01-84)».

Требуемое продольное армирование железобетонных свай круглого поперечного сечения диаметром D=0,6м с 8-мью стержнями вычислим по формулам:

αm=Mmaxfcd⋅A⋅r=_____________________ед.

где fcd=13000кН/м2 – прочность бетона класса C20/25 на сжатие;

А=πr2=__________ м2  - площадь круглого поперечного сечения сваи;

r – радиус поперечного сечения сваи, м,

зная величину αm и пренебрегая весом консольной части подпорной стенки, т.е. принимая αn=0, по графикам черт. 41 Пособия (прилагается) определим величину αs при соотношении a/d(D)=0,05:

αs=____________ ,

а общая площадь сечения арматуры будет равна:

As,tot=A⋅αsfcdfyd=____________________м2∙10000= _____________см2,

где fyd=365000кН/м2 – прочность арматуры класса А400С на растяжение.

ЗнаяAs,tot, по сортаменту арматуры (прилагается) найдем при 8-ми стержнях требуемый диаметр одного стержня арматуры, чтобы общая площадь была не меньше расчетной:    Ø______см.

Сечение сваи представлено на рис. 4.3.

Рис. 4.3 – Сечение железобетонной сваи гибкой подпорной стенки